建设项目竣工环境保护

验收监测报告

汉监验字[2015]第5号

项目名称：湖南广源麻业有限公司扩建工程

建设单位：湖南广源麻业有限公司

汉寿县环境监测站

二〇一五年六月

承担单位：汉寿县环境监测站

站      长：周玉富

项目负责人：周玉富

报告撰写：曾  敏

审      核：康漫丽

参与人员：周玉富   康漫丽   刘贵考   张 玲

曾  敏   杨  芬

汉寿县环境监测站

电  话：2220308

传  真：2220308

邮  编：415900

地  址：汉寿县龙阳镇南星路161号

目    录

1、前言………………………………………………………………3

2、验收监测依据……………………………………………………4

3、环境影响报告表的审批意见(见附录)…………………………4

4、建设项目工程概况及运行现状…………………………………5

5、项目运行主要污染物来源处理情况……………………………8

6、现场监测工况……………………………………………………11

7、验收监测方案、监测内容及分析方法…………………………13

8、验收监测质量控制和质量保证…………………………………14

9、验收监测结果评价标准…………………………………………15

10、验收监测结果及分析 …………………………………………17

11、环境保护管理检查 ……………………………………………20

12、验收监测结论与建议 …………………………………………22

附录1、环境影响报告表的审批意见

附录2、关于“湖南广源麻业有限公司扩建工程”环保验收报告

湖南广源麻业有限公司

附录3、厂区平面图

附录4、湖南广源麻业有限公司环保小组名单及企业环保制度

附录5、固废处理协议

附录6、委托监测书

附录7、汉寿县环境保护监测站监测报告

附录8、生产设备管理台帐

1、前言

湖南广源麻业有限公司创建于1996年，位于汉寿县蒋家嘴镇工业园区。目前公司总资产4亿元，厂区占地面积167867.22m2 。公司下设五个分厂，拥有苎麻、亚麻生产线四条，年生产精干麻12000吨，年生产混纺纱线4600吨，年生产坯布900万米，是从原料脱胶生产到产成品配备高端进口设备和先进环保装置的自营出口企业。

本项目位于汉寿县蒋家嘴镇工业园区，在公司拥有苎麻布生产能力500万米，麻棉混纺纱生产能力1000吨的基础上，于2005年7月再投资2000万元，建设年产苎麻布400万米、麻棉混纺纱1000吨的扩建工程，扩建工程完成后，公司生产能力达到苎麻麻900万米，麻棉混纺纱2000吨。

公司于2005年9月委托常德市环境科学研究所对本项目进行了环境影响评价，编制了《湖南广源麻业有限公司扩建工程建设项目环境影响报告表》，并于2006年1月13日完成了环评批复。

本公司扩建工程已于2006年完成并投入生产，现在项目主体及附属设施运行正常，具备了验收条件。根据国务院253号令《建设项目管理条例》以及原国家环保总局第13号令《建设项目环境保护验收管理办法》的有关规定及有关验收监测技术规范，以及建设单位提供的相关资料，受湖南广源麻业有限公司委托，汉寿县环境保护监测站会同主管部门，在现场勘踏的基础上,于2014年12月15日—12月17日对湖南广源麻业有限公司年产2000吨麻棉混纺纱扩建工程项目进行了验收监测以及环境保护管理检查,并编制了本报告。

2  验收监测依据

2.1  《建设项目环境保护管理条例》国务院253令

2.2  《建设项目竣工环境保护验收管理办法》

原国家环境总局（2001）13令

2.3  《湖南广源麻业有限公司扩建工程建设项目环境影响报告表》

常德市环境科学研究所

2.4  《湖南广源麻业有限公司扩建工程建设项目审批意见》

常德市环境保护局

2.5  关于“湖南广源麻业有限公司扩建工程”环保验收报告

湖南广源麻业有限公司

3  环境影响报告表的审批意见（见附录）

4  建设项目工程概况

4.1  项目内容及规模

本项目所需要的主要设备有粗纱机2台，细纱机48台，头粗机10台、二粗机13台、并条机81台、精梳机28台、梳麻机30台、软麻机4台等。公司所购置的设备完全能满足生产设计产能需求。

公司现有员工1920人，其中大专以上学历的专业技术人员128人，苎麻纺织专家1人，纺纱专业研究生4人、本科生23人，各类管理人员64人，本项目不补增劳动定员，所有员工均在企业内，培训合格后上岗操作。企业工作制度采用三班倒，每班工作8小时，年工作日300天。

4.2 项目地理位置及平面布置图

湖南广源麻业有限公司位于汉寿县蒋家嘴镇工业区，公司生活区布置在厂区的西部，生产区布置在厂区东部，生活区用实体围墙隔开，生产区主要包括长纺车间（8500 m2）、织布车间（7400 m2）、气纺车间（4000 m2）、开松车间（4000 m2）、办公楼（新建，3F，建筑面积约1350 m2）、锅炉房和整经、卷纬、浆纱机房。其中，锅炉房布置在厂区的北部，办公楼布置在生产区的西面，厂区的仓库布置在厂区周界，厂区主入口布置的厂区西南角。具体平面布置图见附图。

4.3  主要产品产量

| 序号 | 产品名称 | 生产设计规模 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 苎麻 | 900万米/年 |
| 02 | 麻棉混纺纱 | 2000吨/年 |

4.4项目主要设备

项目主要生产设备

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 码布机 | GA841-180 | 台 | 2 |
| 2 | 验布机 | GA801 | 台 | 4 |
| 3 | 浆纱机 | G142G-220 | 台 | 2 |
| 4 | 粗纱机 | B465 | 台 | 2 |
| 5 | 头粗机 | CZ411 | 台 | 10 |
| 6 | 二粗机 | CZ421 | 台 | 13 |
| 7 | 精梳机 | B311 | 台 | 130 |
| 8 | 精梳机 | JD1603 | 台 | 28 |
| 9 | 梳麻机 | CZ191 | 台 | 30 |
| 10 | 软麻机 | CZ141 | 台 | 4 |
| 11 | 梳麻机 | CZ191 | 台 | 30 |
| 12 | 并条机 | CZ304 | 台 | 72 |
| 13 | 并条机 | BR221 | 台 | 9 |
| 14 | 并条机 | CZ304 | 台 | 3 |
| 15 | 整经机 | 1462A | 台 | 3 |
| 16 | 锅炉（2t/h） |  | 台 | 1 |

5、项目运行主要污染物来源处理情况

5.1生产工艺流程

- 纯苎麻纱生产工艺流程

软麻

扯麻

开松

梳理

预并

打包

槽筒

细纱

粗砂

末并

粗疏

入库

精干麻

图1   纯苎麻纱生产工艺流程图

- 纯苎麻布生产工艺流程

整经

浆纱

穿筘

织造

验布

入库

打包

复查

定等

修布

码布

槽筒

图2  纯苎麻布生产工艺流程图

5.3主要原辅料消耗

| 序号 | 原料名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精干麻 | t/a | 3500 |
| 2 | 茶油 | t/a | 25 |
| 3 | 煤油 | t/a | 31.5 |
| 4 | 烧碱 | t/a | 2.3252 |
| 5 | PVA | t/a | 117 |
| 6 | 淀粉 | t/a | 66.6 |
| 7 | 猪油 | t/a | 7.2 |
| 8 | 甘油 | t/a | 0.248 |
| 9 | 蜡 | t/a | 18 |
| 10 | 生物质 | t/a | 5680 |
| 11 | 电 | 万Kwh/a | 1500 |
| 12 | 水 | t/a | 10.4万 |

6  项目运行现状

6.1  工况情况

本项目验收时，生产现状情况如下表：

监测日工况

| 产品名称 | 产品产量（套/天） |  |  | 设计产能 （万米、吨/天） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12月15日 | 12月16日 | 12月17日 |  |
| 苎麻布 | 2.85 | 2.80 | 2.92 | 3 |
| 麻棉混纺纱 | 6.62 | 6.53 | 6.60 | 6.66 |

通过对项目运行工艺的分析和项目主体及附属设施运行状况的调查和核实，监测期间公司生产能力 ，达到了设计能力的90%以上。

6.2  项目环保设施

本项目投资总额为2000万元，环保投资75万元，占项目总投资的3.75%，环保投资详细情况见下表：

环保投资一览表

| 项目名称 | 规模 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 废水治理设施 | 沉淀池、化粪池 250吨/年 | 10 |
| 废气治理设施 | 水浴麻石脱硫除尘设施 复合圆笼式除尘 | 12 |
|  | 生产工艺粉尘废气收集设施 | 30 |
| 噪声治理设施 | 核实并优化设备选型，选用低噪声型设备，对东面车间的墙体进行改造，在车间内铺装吸声材料并设置吸声吊顶，对风机的进风、排风口采用消声器进行消声处理，在风机的底部安装橡胶隔振垫；在风机的排气管与墙体或房顶接触处，排气管外均包扎以石棉，加强厂区内及边界绿化等 | 15 |
| 绿化 | 18925.9m2 | 8 |
| 合计 |  | 75 |

7  验收监测方案、监测内容及分析方法

该项目配套的环保设施运行稳定，在现场勘踏的基础上，根据国家相关的法律、法规、技术规范以及主管部门的批复，依照国家相关验收监测技术规范，制定了相应的验收监测方案，按方案进行了该项目的验收现场监测。

监测项目及监测方法

| 内容 项目 | 排放源 | 监测内容 |  |  | 监测方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目 | 点位 | 频次 | 分析方法 | 方法来源 |
| 废水 | 生活、生产废水 | PH CODcr BOD5 NH3-N SS | 总排口 | 4X 3 | 玻璃电板法 重铬酸盐法 纳氏试剂法 重量法 | 《环境监测技术规范水部分》 |
| 废气 （无组织排放） | 车间 | 颗粒物 | 下风向厂区外东北面、北面、西北面 10米处 | 4 X 3 | 仪器法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） |
| 废气 （有组织排放） | 锅炉 | 烟尘、SO2、NOX | 除尘器后 | 3 X 3 | 锅炉烟尘测试方法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） |
| 噪声 | 厂界、敏感点 | Leq（A） | 厂区东南西北、廖建军家 | 1X 2 | 仪器法 | 《工业企业厂界 噪声测量方法》 |
| 备注：1、以上监测项目依照环保主管部门的要求确定； 2、监测频次根据环保验收监测技术规范的要求确定。 |  |  |  |  |  |  |

8  验收监测质量控制和质量保证

验收监测全过程的质量控制和质量保证按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《质量监测保证手册》（第二版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》（环发[2000]38号文附件）中质量控制与质量保证要求进行。

8.1  参加本项目竣工验收监测采样和测试人员，按国家有关规定持证上岗，监测仪器在检定有效期内，监测数据三级审核。

8.2  水质监测分析过程中质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质量监测保证手册》（第四版）的要求进行。即做到了：采样过程中采集了不少于10%平行样；实验室分析过程加入了不少于10%的平行样；同时也进行了不少于10%样品的加标回收分析。

8.3  大气污染物排放监测分析过程中质量保证和质量控制

按照被测物质的对应标准分析方法中的有关无组织排放监测的采样部分所规定的仪器设备和试剂作好准备。

8.4  噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测时使用经计量部门核定，并在有效使用期内的声级计。在测试前后用标准发生源进行了校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。

8.5  现场采样和测试是在保证主体及附属设施稳定，环保设施运行正常，生产达设计能力的75%以上的条件下进行。

9  验收监测结果评价标准

9.1  厂区废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4一级标准。

| CODcr≤100mg/l | pH=6—9 | NH3-N≤15mg/l |
| --- | --- | --- |
| SS≤70mg/l | BOD5≤20mg/l |  |

9.2  锅炉烟气污染物排放执行GB13271—2001《锅炉大气污染物排放标准》表1中Ⅰ时段二类区的规定执行：

| 项目 | 适用区域 | Ⅰ时段监控浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 烟尘 | 二类区 | 250 |
| SO2 | 二类区 | 1200 |

9.3 无组织排放粉尘执行GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》中表2二级标准：

| 项目 | 适用区域 | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 二类区 | 1.0 |

9.4   厂界噪声排放标准执行：GB12348—2008《工业企业厂界环境嗓声排放标准》中2类标准：

| 点位 | 适用类别 | 排放限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） |
| 厂界四周 | 2类 | 60 | 50 |

9.5 生活垃圾、固体废物：设置危废暂存间，面积不小10平方米，设置固废收集设施，面积不小于100平方米，固体废物合理处置。生活垃圾收集后统一处置。

10  验收监测结果及分析

10.1 厂区废水监测结果，（单位：mg/L）

| 项目 日均值 内容 | pH值 （无量纲） | SS | CODcr | NH3-N | BOD5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12月15日 | 7.77-7.84 | 60 | 59.0 | 3.76 | 16.6 |
| 12月16日 | 7.28-7.45 | 53 | 51.6 | 4.29 | 18.8 |
| 12月17日 | 6.98-7.20 | 49 | 56.3 | 3.44 | 15.8 |

以上监测数据表明：厂区废水pH、SS、CODcr、NH3-N、BOD5均未超过GB8978-1996《污水综合排放标准》中表4一级标准限值。

  - 大气污染物监测结果

①无组织排放粉尘监测结果

| 时间 点位 结果 |  | 12月15日 | 12月16日 | 12月17日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 下 风 向 厂 区 东 北 面 | 第1次 | 0.365 | 0.347 | 0.329 |
|  | 第2次 | 0.420 | 0.384 | 0.401 |
|  | 第3次 | 0.456 | 0.474 | 0.437 |
|  | 第4次 | 0.401 | 0.433 | 0.383 |
| 下 风 向 厂 区 北 面 | 第1次 | 0.347 | 0.313 | 0.314 |
|  | 第2次 | 0.384 | 0.402 | 0.367 |
|  | 第3次 | 0.436 | 0.421 | 0.403 |
|  | 第4次 | 0.399 | 0.366 | 0.383 |
| 下 风 向 厂 区 西 北 面 | 第1次 | 0.365 | 0.347 | 0.329 |
|  | 第2次 | 0.420 | 0.384 | 0.401 |
|  | 第3次 | 0.456 | 0.474 | 0.437 |
|  | 第4次 | 0.401 | 0.433 | 0.383 |

无组织粉尘监测结果分析（采样位置：下风向厂界外东南面、南面、西南面）。以上监测数据表明：厂区下风向3个监测点位结果，颗粒物的最高浓度值为0.456mg/Nm3，大气污染物无组织排放浓度未超过GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》中表2二级标准限值。

②锅炉烟气监测结果（mg/Nm）

| 时间 项目 结果 |  | 12月15日 | 12月16日 | 12月17日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟 尘 折 算 浓 度 | 第1次 | 197.6 | 177.2 | 220.9 |
|  | 第2次 | 233.6 | 207.1 | 184.0 |
|  | 第3次 | 197.9 | 215.0 | 196.4 |
| SO2 折 算 浓 度 | 第1次 | 23 | 24 | 29 |
|  | 第2次 | 29 | 28 | 23 |
|  | 第3次 | 28 | 26 | 27 |
| NOX 折 算 浓 度 | 第1次 | 171.0 | 163.8 | 157.8 |
|  | 第2次 | 190.8 | 143.2 | 188.2 |
|  | 第3次 | 173.0 | 165.0 | 153.4 |

锅炉烟气监测结果分析（采样位置：除尘器后）。以上监测数据表明：锅炉烟尘、SO2、NOX三天监测结果显示，其最高浓度值分别为233.6mg/Nm3、29 mg/Nm、190.8 mg/Nm。污染物排放浓度均未超过GB13271—2001《锅炉大气污染物排放标准》表1中Ⅰ时段二类区标准限值。

  - 噪声监测结果表(dB）

噪声监测结果表(dB）

| 监测点位 |  | 12月15日 |  | 12月16号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间（leq） | 夜间（leq） | 昼间（leq） | 夜间（leq） |
| 厂界 | 1# | 51.1 | 48.0 | 51.9 | 48.3 |
|  | 2# | 51.5 | 43.3 | 50.4 | 46.9 |
|  | 3# | 57.4 | 48.7 | 59.5 | 49.8 |
|  | 4# | 50.5 | 46.0 | 57.3 | 45.8 |
| 敏感点 | 5# | 49.9 | 44.6 | 50.0 | 43.0 |
| 标准限值 | 昼间：60 leq，夜间：50 leq； |  |  |  |  |
| 备注 | 1#、厂界西面；2#厂界南面；3#厂界东面；4#厂界北面 |  |  |  |  |

以上监测结果表明：监测期间本项目厂界四周所测昼间、夜间噪声等效声级未超过GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》中的2类标准限值。

11  环境保护管理检查

对照该项目“三同时”验收表建议和环保主管部门的审批要求，对湖南广源麻业有限公司环境保护检查结果如下：

11.1废水处理

现有工程废水主要是浆槽清洗废水、少量浆纱水(每月仅排放一次，排放量约为0.8吨，经多级沉淀后外排)、锅炉烟气净化废水、空压机冷凝水和生活污水等，本项目废水的产生量约为61131吨/年。目前，本项目空压机冷凝水部分作为浆槽的清洗废水，部分和浆槽清洗废水一起用于锅炉烟气尘湿法除尘脱硫用水，锅炉烟气湿法脱硫除尘废水经多级沉淀后，循环利用，只有少量外排；生活污水经过化粪池处理后外排。生产、生活废水均达标排放至沅江。

11.2噪声处理措施

本项目主要噪声来自于车间内各种生产设备运行时产生的噪声，高噪声设备为纺纱机（粗纱机、细纱机）、空压机、空调风机、除尘风机等，公司采取以下措施可降低噪声对周围环境的影响。

1、优化设备选型，选用低噪声型设备，对设备采取减振措施；

2、加强设备管理，对生产设备定期检查与维护，使设备保持良好的运行状态，降低运转时产生的噪声；

11.3废气处理

本项目的废气主要有车间工艺粉尘、少量的易挥发有机气体，锅炉烟气、油烟废气，对于食堂油烟，建设单位安装了油烟净化器；对于锅炉烟气，建设单位采用了水浴麻石脱硫除尘，经过处理后经27米的烟囱排放；对于车间产生的工艺粉尘，采用复合圆笼式除尘器后影响很小。

11.4固体废物及生活垃圾

1、固体废物

本项目产生的固体废物主要有生活垃圾、废料、废弃包装材料和粉尘。生活垃圾、炉渣定期外运处置，废料、除尘器收集的粉尘和废弃的包装综合利用。

2、危险废物

本项目每年产生废机油、废抹布、废手套约0.05吨，公司收集后置放于暂存室，再交给有资质的单位处理。

11.5该厂成立了环境保护领导小组，建立、健全环境管理机构和制度。

12  验收监测结论与建议

12.1 监测结论

12.1.1废水

验收监测期间：该项目生活废水监测结果符合GB8978-1996《污水综合排放标准》中表4一级标准限值。

12.1.2  大气污染物

监测期间，厂区下风向3个最高浓度监测点大气污染物无组织排放浓度均未超过GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》中表2二级标准限值。锅炉烟气污染物最高排放浓度均未超过GB13271—2001《锅炉大气污染物排放标准》表1中Ⅰ时段二类区标准限值。

12.1.3  噪声

监测期间，厂界四周昼间、夜间噪声值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。

12.1.4  固体废物

固体废物：项目产生的生产固废全部收集外卖，并签订了处理合同。职工生活垃圾清运处理全部统一交由环卫部门处理。

12.1.5危险废物

本项目每年产生废机油、废抹布、废手套约0.05吨，公司收集后置放于暂存室，再交给有资质的单位处理。

12.2  建议

12.2.1  厂区废水经一个排放口排放，并设立规范排污口，设立永久性标志。

12.2.2 公司应按环保规范要求在2016年底对燃煤锅炉进行改造，改用电，新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。

12.2.3公司应对车间噪音设备加强日常维护，确保设备在正常情况下运行。同时加强人员管理，防止夜间生产产生偶发性噪声，尽量减少噪声对外界的影响。

12.2.4公司应在厂区内及周边多种植绿色植物，可美化厂区环境，阻隔噪音，防尘、抑尘，并增加厂区、生产车间的清扫频次，防止粉尘污染。

12.2.5加强主要污染物排放的监控和管理，制定监测计划，及时做好排污申报工作；

12.2.6  做好节能减排，加强清洁生产。