华科检测字环质（2020）第0601002号


[image: image1.png]HIRKE = 72 2

www. hnhuakejc.com



[image: image2.jpg]


 
检测报告

      项目名称：常德市德山经济开发区金陵水库委托检测

      委托单位：常德市生态环境局德山分局

湖南华科环境检测技术服务有限公司

二Ｏ二Ｏ年六月九日

报告编制说明

检测报告无公司检验检测专用章、计量认证章、骑缝章无效。

检测报告内容需填写齐全、清楚；涂改、无审核/签发者无效。

委托方对本报告如有疑问或异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出。逾期则视为认可检测结果。

由委托单位自行采集送检的样品应有样品来源书面说明，本公司仅对该样品的检测数据负责。

未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

未经本公司书面批准，本报告数据不得用于商业广告、不得作为诉讼的证据材料。

对不可重复性试验的样品不进行复检。

除委托方特别申明并支付样品管理费，样品均不作留样。

   湖南华科环境检测技术服务有限公司

   地址：长沙市雨花区长沙国际企业中心第四期11栋604房

         长沙市雨花区振华路107号达荣楼（牛顿企业中心）701/702/703
   电话：0731—84215738

   传真：0731—84780446
1  基础信息

	委 托 单 位
	常德市生态环境局德山分局

	委托单位地址
	常德市德山经济开发区

	检 测 类 别
	委托检测

	检测内容及

项目
	地表水： 

   水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷（以P计）、总氮（以N计）、铜、锌、氟化物（以F-计）、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、铊、硫酸盐（以SO42-计）、氯化物（以Cl- 计）、硝酸盐(以N计）、铁、锰、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并[a]芘

	采 样 单 位
	湖南华科环境检测技术服务有限公司

	采 样 方 法
	地表水：HJ/T 91-2002《地表水和污水监测技术规范》

	采 样 点 位
	地表水：金陵水库

	采 样 日 期
	2020.06.01
	检 测 日 期
	2020.06.01~2020.06.08

	样品交接日期
	2020.06.01

	备     注
	1、检测结果的不确定度：未评定

 2、偏离标准方法情况：无

3、非标方法使用情况：无

4、分包情况：无

5、检测结果后加“L”表示该检测结果小于检测方法最低检出限。


2  检测方法及仪器设备

表2-1 检测方法及仪器设备

	类别
	检测项目
	分析方法
	使用仪器
	最低检出限

	地

表

水
	水温
	温度计或颠倒温度计

测定法GB 13195-91
	温度计
	0.1℃

	
	pH值
	《水和废水监测分析方法》（便携式pH计法）

（第四版 增补版）
	HK-198

pH/mV/电导率/溶解氧

测定仪
	0.00～14.00

(测定范围)

	
	溶解氧
	电化学探头法

HJ 506-2009
	HK-198
pH/mV/电导率/溶解氧

测定仪
	——

	
	高锰酸盐

指数
	酸性高锰酸盐法

GB 11892-89
	HK-36

恒温水浴锅
	0.5mg/L

	
	化学需氧量
	重铬酸盐法

HJ 828-2017
	HK-124

COD消解器
	4mg/L

	
	五日生化

需氧量
	稀释与接种法

HJ 505-2009
	HK-23

智能生化培养箱
	0.5mg/L

	
	氨氮
	流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013
	HK-365

全自动流动注射分析仪
	0.03mg/L

	
	总磷

（以P计）
	流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013
	HK-364

全自动流动注射分析仪
	0.01mg/L

	
	总氮

（以N计）
	紫外分光光度法

HJ 636-2012
	HK-05

紫外可见分光光度计
	0.05mg/L

	
	铜
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00008mg/L

	
	锌
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.0007mg/L

	
	氟化物

（以F- 计）
	离子色谱法

HJ 84-2016
	HK-93
离子色谱仪
	0.006mg/L

	
	硒
	原子荧光法

HJ 694-2014
	HK-398

原子荧光光度计
	0.0004mg/L

	
	砷
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.0002mg/L

	
	汞
	原子荧光法

HJ 694-2014
	HK-398

原子荧光光度计
	0.00004mg/L


表2-1（续）

	类别
	检测项目
	分析方法
	使用仪器
	最低检出限

	地

表

水
	镉
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00005mg/L

	
	六价铬
	二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-87
	HK-128

可见分光光度计
	0.004mg/L

	
	铅
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00009mg/L

	
	氰化物
	流动注射-异烟酸-巴比妥酸光度法HJ 823-2017
	HK-318

全自动流动注射分析仪
	0.001mg/L

	
	挥发酚
	4-氨基安替比林分光光度法HJ 503-2009
	HK-128

可见分光光度计
	0.0003mg/L

	
	石油类
	紫外分光光度法

HJ 970-2018
	HK-247

紫外可见分光光度计
	0.01mg/L

	
	阴离子表

面活性剂
	亚甲蓝分光光度法

GB 7494-87
	HK-128

可见分光光度计
	0.05mg/L

	
	硫化物
	亚甲基蓝分光光度法

GB/T 16489-1996
	HK-128

可见分光光度计
	0.005mg/L

	
	粪大肠菌群
	多管发酵法

HJ 347.2-2018
	HK-77

智能生化培养箱
	——

	
	硫酸盐

（以SO42-计）
	离子色谱法

HJ 84-2016
	HK-93

离子色谱仪
	0.018mg/L

	
	氯化物

（以Cl- 计）
	离子色谱法

HJ 84-2016
	HK-93

离子色谱仪
	0.007mg/L

	
	硝酸盐

（以N计）
	离子色谱法

HJ 84-2016
	HK-93

离子色谱仪
	0.016mg/L

	
	铁
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00082mg/L

	
	锰
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00012mg/L

	
	三氯甲烷
	顶空/气相色谱-质谱法

HJ 810-2016
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.0011mg/L

	
	四氯化碳
	顶空/气相色谱-质谱法

HJ 810-2016
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.0008mg/L


表2-1（续）
	类别
	检测项目
	分析方法
	使用仪器
	最低检出限

	地

表

水
	三氯乙烯
	顶空/气相色谱-质谱法

HJ 810-2016
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.0008mg/L

	
	四氯乙烯
	顶空/气相色谱-质谱法

HJ 810-2016
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.0008mg/L

	
	苯乙烯
	顶空/气相色谱-质谱法

HJ 810-2016
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.0008mg/L

	
	甲醛
	乙酰丙酮分光光度法

HJ 601-2011
	HK-128

可见分光光度计
	0.05mg/L

	
	苯
	顶空/气相色谱-质谱法

HJ 810-2016
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.0008mg/L

	
	甲苯
	顶空/气相色谱-质谱法

HJ 810-2016
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.0010mg/L

	
	乙苯
	顶空/气相色谱-质谱法

HJ 810-2016
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.0010mg/L

	
	二甲苯
	顶空/气相色谱-质谱法

HJ 810-2016
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.0007mg/L

	
	异丙苯
	顶空/气相色谱-质谱法

HJ 810-2016
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.0009mg/L

	
	氯苯
	顶空/气相色谱-质谱法

HJ 810-2016
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.0010mg/L

	
	1,2-二氯苯
	顶空/气相色谱-质谱法

HJ 810-2016
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.0009mg/L

	
	1,4-二氯苯
	顶空/气相色谱-质谱法

HJ 810-2016
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.0008mg/L

	
	三氯苯
	液液萃取 气相色谱-质谱法

HJ 699-2014
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.000037mg/L

	
	硝基苯
	液液萃取 气相色谱-质谱法

HJ 716-2014
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.00004mg/L

	
	二硝基苯
	液液萃取 气相色谱-质谱法

HJ 716-2014
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.00005mg/L

	
	硝基氯苯
	液液萃取 气相色谱-质谱法

HJ 716-2014
	HK-462
气相色谱质谱联用仪
	0.00005mg/L


表2-1（续）

	类别
	检测项目
	分析方法
	使用仪器
	最低检出限

	地

表

水
	邻苯二甲酸二丁酯
	液相色谱法

HJ/T 72-2001
	HK-233

超高效液相色谱仪
	0.0001mg/L

	
	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯
	气相色谱法

GB/T 5750.8-2006
	HK-243
气相色谱仪
	0.002mg/L

	
	滴滴涕
	气相色谱法

GB/T 5750.9-2006
	HK-73

气相色谱仪
	0.00002mg/L

	
	林丹
	气相色谱法

GB/T 5750.9-2006
	HK-73

气相色谱仪
	0.00001mg/L

	
	阿特拉津
	液相色谱法

HJ 587-2010
	HK-233

超高效液相色谱仪
	0.00008mg/L

	
	苯并[a]芘
	高压液相色谱法

GB/T 5750.8-2006
	HK-233

超高效液相色谱仪
	1.4×10-6mg/L

	
	钼
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00006mg/L

	
	钴
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00003mg/L

	
	铍
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00004mg/L

	
	硼
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00125mg/L

	
	锑
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00015mg/L

	
	镍
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00006mg/L

	
	钡
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00020mg/L

	
	钒
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00008mg/L

	
	铊
	电感耦合等离子体质谱法

HJ 700-2014
	HK-168

电感耦合等离子体质谱仪
	0.00002mg/L


3  检测结果

表3-1 地表水检测结果

	采样点位
	采样时间
	检测项目
	检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅲ类标准、表2、表3中标准限值

	金陵水库
	2020.06.01
	样品状态
	无色无味透明
	——

	
	
	水温（℃）
	22.3
	——

	
	
	pH值（无量纲）
	7.22
	6～9

	
	
	溶解氧（mg/L）
	7.54
	≥5

	
	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	2.8
	≤6

	
	
	化学需氧量（mg/L）
	12
	≤20

	
	
	五日生化需氧量（mg/L）
	2.3
	≤4

	
	
	氨氮（mg/L）
	0.06
	≤1.0

	
	
	总磷（以P计）（mg/L）
	0.03
	≤0.05

	
	
	总氮（以N计）（mg/L）
	0.59
	≤1.0

	
	
	铜（mg/L）
	0.00074
	≤1.0

	
	
	锌（mg/L）
	0.0026
	≤1.0

	
	
	氟化物（以F- 计）（mg/L）
	0.088
	≤1.0

	
	
	硒（mg/L）
	0.0004L
	≤0.01

	
	
	砷（mg/L）
	0.0008
	≤0.05

	
	
	汞（mg/L）
	0.00004L
	≤0.0001

	
	
	镉（mg/L）
	0.00005L
	≤0.005

	
	
	六价铬（mg/L）
	0.004L
	≤0.05

	
	
	铅（mg/L）
	0.00009L
	≤0.05

	
	
	氰化物（mg/L）
	0.001L
	≤0.2

	
	
	挥发酚（mg/L）
	0.0003L
	≤0.005

	
	
	石油类（mg/L）
	0.01L
	≤0.05

	
	
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	0.05L
	≤0.2


表3-1（续）

	采样点位
	采样时间
	检测项目
	检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅲ类标准、表2、表3中标准限值

	金陵水库
	2020.06.01
	硫化物（mg/L）
	0.005L
	≤0.2

	
	
	粪大肠菌群（个/L）
	1.7×103
	≤1.0×104

	
	
	硫酸盐（以SO42- 计）（mg/L）
	6.25
	250

	
	
	氯化物（以Cl- 计）（mg/L）
	2.47
	250

	
	
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	0.323
	10

	
	
	铁（mg/L）
	0.0177
	0.3

	
	
	锰（mg/L）
	0.00051
	0.1

	
	
	三氯甲烷（mg/L）
	0.0011L
	0.06

	
	
	四氯化碳（mg/L）
	0.0008L
	0.002

	
	
	三氯乙烯（mg/L）
	0.0008L
	0.07

	
	
	四氯乙烯（mg/L）
	0.0008L
	0.04

	
	
	苯乙烯（mg/L）
	0.0008L
	0.02

	
	
	甲醛（mg/L）
	0.05L
	0.9

	
	
	苯（mg/L）
	0.0008L
	0.01

	
	
	甲苯（mg/L）
	0.0010L
	0.7

	
	
	乙苯（mg/L）
	0.0010L
	0.3

	
	
	二甲苯（mg/L）
	0.0007L
	0.5

	
	
	异丙苯（mg/L）
	0.0009L
	0.25

	
	
	氯苯（mg/L）
	0.0010L
	0.3

	
	
	1,2-二氯苯（mg/L）
	0.0009L
	1.0

	
	
	1,4-二氯苯（mg/L）
	0.0008L
	0.3

	
	
	三氯苯（mg/L）
	0.000037L
	0.02

	
	
	硝基苯（mg/L）
	0.00004L
	0.017


表3-1（续）

	采样点位
	采样时间
	检测项目
	检测结果
	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中Ⅲ类标准、表2、表3中标准限值

	金陵水库
	2020.06.01
	二硝基苯（mg/L）
	0.00005L
	0.5

	
	
	硝基氯苯（mg/L）
	0.00005L
	0.05

	
	
	邻苯二甲酸二丁酯（mg/L）
	0.0001L
	0.003

	
	
	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L）
	0.002L
	0.008

	
	
	滴滴涕（mg/L）
	0.00002L
	0.001

	
	
	林丹（mg/L）
	0.00001L
	0.002

	
	
	阿特拉津（mg/L）
	0.00008L
	0.003

	
	
	苯并[a]芘（mg/L）
	1.4×10-6L
	2.8×10-6

	
	
	钼（mg/L）
	0.00021
	0.07

	
	
	钴（mg/L）
	0.00006
	1.0

	
	
	铍（mg/L）
	0.00004L
	0.002

	
	
	硼（mg/L）
	0.00462
	0.5

	
	
	锑（mg/L）
	0.00032
	0.005

	
	
	镍（mg/L）
	0.00021
	0.02

	
	
	钡（mg/L）
	0.0141
	0.7

	
	
	钒（mg/L）
	0.00036
	0.05

	
	
	铊（mg/L）
	0.00002L
	0.0001


报告编制：              审核：                签发：           

                               签发日期：     年      月     日

�





华科检测字环质（2020）第0601002号














