经环建〔2019〕7号

关于常德维联机械有限公司工程机械

配套件生产建设项目环境影响报告表的批复

常德维联机械有限公司：

你单位《工程机械配套件生产建设项目环境影响报告表》收悉。根据环评报告结论、专家审查意见，经研究，批复如下：

一、常德维联机械有限公司工程机械配套件生产建设项目位于常德经开区桃林路635号，租用何家坪创意产业园11号厂房进行塔机起升底座生产，年产量5000套。本项目占地面积4300㎡,总投资500万元，其中环保投资43万元。厂区中部为生产车间、南部为喷漆房、东侧为综合楼。主要设备有锯床、钻床、剪板机、车床、抛丸机、空气压缩机、气体保护焊机、龙门吊及旋风除尘系统、UV光解处理等环保设施。原辅材料为钢材、焊条、丙烷、铁砂、乳化油、水性漆（不使用油性漆）等。根据环评结论，建设单位在落实环评报告提出的各项环保措施的前提下，该项目建设环境可行。

二、建设单位在项目建设和营运过程中，须重点做好以下环保工作：

1、加强废气污染控制。焊接工序产生的粉尘，配备移动式集气罩收集处理。抛丸粉尘自带旋风除尘+布袋收集处理不外排。手磨工序产生极少量粉尘，呈无组织排放。各类粉尘的排放达到《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准限值及无组织排放浓度限值。喷漆产生的有机废气（VOCs）通过水帘柜+喷淋塔+过滤棉+UV光解处理+活性炭吸附后经15m排气筒高空排放，达到湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）浓度限值要求。

2、落实废水处理措施。漆房喷淋废水、喷枪清洗废水须设置沉淀池，加絮凝剂处理过滤后排入市政污水管网；生活废水经隔油和化粪池处理后排入市政污水管网。外排废水最后进入德山污水处理厂处理，满足德山污水处理厂进水水质标准。

3、加强固体废物的管理。本项目的固体废物主要有员工生活垃圾、边角料、收集粉尘、水性漆残渣、废矿物油、含油抹布及手套、废活性炭和废过滤棉等。边角料、收集粉尘收集回用；水性漆残渣作为一般工业固废处理；废矿物油、含油抹布及手套、废活性炭和废过滤棉等危险废物，须委托有资质的单位进行处置，并严格执行危废转移联单制度。危险废物的储存须设立危废暂存间，标识标牌，分类存放，采取“三防”措施，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）要求，按危险废物相关要求进行管理。生活垃圾经收集后交由环卫部门定期清运。

4、加强噪声污染防治。采用低噪声设备，合理布局。采取隔声减振、安装隔声罩等措施，加强对设备的维护保养。西、南和东、北厂界分别满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和3类标准。

5、本项目污染物总量指标控制如下：COD≤0.07t/a，氨氮≤0.01t/a，需向常德市总量交易平台购买。

三、项目建成后，建设单位应按规定自主组织环保监测验收，相关信息自行发布。项目经验收合格后，方可投入正式运营

常德经济技术开发区环境保护局

2019年3月14日